# BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle vyhlášky č.27/1999

Datum vydání : 12.2.2003

Datum revize :

Název výrobku : GT – 85 mazivo ve spray

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

  - Chemická charakteristika látky / přípravku :

Univerzální mazivo s přísadou PTFE ve spray

Obchodní název látky : GT-85

Číslo CAS : neuvádí se ( přípravek )

Číslo EEC : neuvádí se ( přípravek )

Číslo ES : -

Další názvy látky : -

  - Identifikace dovozce :

Obchodní jméno : MIKLAN GT s.r.o.

Místo podnikání, sídlo : K Vydralinám 114, 725 25 Ostrava – Polanka

Identifikační číslo : 25382233

Telefon : 596 931 017

Fax : 596 931 015

Nouzové telefonní číslo : Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,128 08 Praha 2

Telefon ( 24 hodin / den ) 224 919 293,224 915 402,224 914 575

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky :

| Číslo ES ( EINES ) | Číslo CAS | Název látky | Obsah v % | Symbol nebezpečnosti | R-věty S-věty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649-327-00-6 | 64742-48-9 | Směs uhlíkatých látek | 15 – 30 % | Xn |  |
| 601-004-00-0 | 106-97-8 | Butan | < 30 % | F+ |  |
| - | 61790-81-6 | Etoxylovaný lanolín | > 1 % | - |  |

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky ne zdraví člověka při používání látky / přípravku :

Absorbce kůží : Může dráždit kůži, zejména při déletrvajícím či opakovaném působení.

Inhalace : Vdechnutí může způsobit podráždění nosu a horního dýchacího traktu.

Kontakt s očima : Může lehce dráždit oči.

Další problémy vznikající při expozici : Při náhodném požití může způsobit podráždění úst a horního zažívacího traktu. Obsahuje produkt zpracování ropy.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky / přípravku :

Dobře biologicky odbouratelný, hromadění ve vodním prostředí je nepravděpodobné. Vypuštění velkého množství do vodního prostředí může zabít ryby a jiné organismy.

Možné nesprávné použití látky / přípravku :

Není pravděpodobné při nakládání předepsaným způsobem.

4. Pokyny pro první pomoc

4.1 Všeobecné pokyny : Při práci s přípravkem nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

4.2 Při nadýchání : Vdechnutí patrně způsobí silný chemický zánět plic, který může vyžadovat okamžitou léčbu. V případě vdechnutí odejděte od zdroje. Zůstaňte v teple a klidu.

4.3 Při styku s kůží : Omyjte pokožku vodou a mýdlem.

4.4 Při zasažení očí : Důkladně vypláchněte velkým množství čisté vody. zajistit lékařské ošetření.

4.5 Požití : Vyhněte se vyvolávání zvracení. Výplach žaludku by měl být proveden pouze endotracheální intubací.

4.6 Další údaje : Bez dalších údajů

5. Opatření pro hasební zásah

5.1 Vhodná hasiva : Pěnový nebo prášková hasicí přístroj.

5.2 Nevhodná hasiva : Nepoužívejte velká množství vody.

5.3 Zvláštní nebezpečí : Při rozsáhlých požárech mohou vznikat zplodiny obsahující oxid uhličitý a oxid uhelnatý.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : V případě požáru ochlaďte plechovky vodním postřikem. Použijte samostatný dýchací přístroj.

5.5 Další údaje : Hořlavina II.třídy.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob : Při likvidaci uniklé látky použijte nepropustné rukavice, pracovní oděv, masku na tvář absorbující výpary a ochranu očí. Může způsobit kluzkost podlahy.

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí : Zabránit dalšímu úniku. Nesplachujte do kanálů.

6.3 Doporučené metody čištění a zneškodnění : Zajistěte a shromážděte uniklou látku. Nechte absorbovat do písku či jiného interního materiálu. Pokud se vám nepodaří látku shromáždit, únik musí být nahlášen místním úřadům.

6.4 Další údaje : Bez dalších údajů

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení : Zajistit dobré větrání pracovního prostoru.

7.2 Pokyny pro skladování : Neskladujte v blízkosti možných zdrojů vznícení. Obaly skladujte při teplotě do 50°C, nevystavujte přímému slunci. Neskladujte v blízkosti silně oxidačních prvků, které by mohly zhoršit situaci v případě požáru.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1 Technická opatření : Zajistit odvětrávání pracovního prostoru.

8.2 Kontrolní parametry : Nejsou stanoveny.

8.3 Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů : Doporučuje se vhodná absorbující maska na obličej.

Ochrana očí : Nevyžaduje se.

Ochrana rukou : Doporučujeme nepropustné rukavice.

Ochrana kůže : Ochranný pracovní oděv a obuv.

8.4 Další údaje : Zabraňte styku s očima, kůží či oblečením, nevdechujte. Všechny osobní ochranné prostředky musí odpovídat příslušným normám ČR a měly by být udržovány a skladovány tak, aby je bylo možno soustavně používat.

Maximální doba vystavení :

BUTAN		8 hodin TWA		1430mg/m3		EH 40/94

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C) : kapalina, aerosolový výrobek, spray 400ml, 200ml

Barva : bezbarvá kapalina

Zápach (vůně) : charakteristická, příjemná, levandule

Hodnota pH (při 20°C, 3%vodní roztok) :

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C) : < 0

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C) : > 100

Teplota vznícení (°C) : 250°C, teplotní třída T3

Bod vzplanutí (°C) : 41°C

Hořlavost : II.třída nebezpečnosti

Samozápalnost : Látka není samozápalná

Meze výbušnosti :	horní mez (% obj.) : Nevytváří výbušné směsi

Dolní mez (% obj.) : Nevytváří výbušné směsi

Oxidační vlastnosti : Může reagovat se silnými oxidanty

Tenze par (při 20°C) : Nestanoveno

Hustota (při 20°C) :

Rozpustnost (při 20°C) :

- ve vodě : Nerozpustný

- v tucích (včetně specifikace oleje) : Nestanoveno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : Nestanoveno

Další údaje : Bez dalších údajů

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní : Normální tlak a teplota.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat : Přehřátí produktu.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku : Silné oxidanty.

Nebezpečné rozkladné produkty : Rozklad může nastat při více než 100°C po ztrátě jakýchkoliv těkavých látek.

Další údaje : Bez dalších údajů.

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1) : > 2000 neklasifikován jako škodlivý

Subchronická – chronická toxicita : Při nakládání předepsaným způsobem není předpoklad poškození zdraví.

Senzibilace : Dlouhotrvající vdechování vysokých koncentrací aerosolu a sekundárních výparů může vyvolat bezvědomí a smrt.

Karcinogenita : Vdechnutí látky do plic způsobí vážný chemický zánět plic.

Mutagenita : Nejsou udávány mutagenní účinky.

Toxicita pro reprodukci : Podle dostupných údajů není toxický pro reprodukci.

Zkušenosti u člověka : Viz předchozí.

Provedení zkoušek na zvířatech : Viz akutní toxicita, senzibilační účinky a mutagenita.

Další údaje : Bez dalších údajů.

12. Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy :

- LC50, 96 hod., ryby (mg/l) : Nestanoveno

- EC50, 48 hod., dafnie (mg/l) : Nestanoveno

- IC50, 72 hod., řasy (mg/l) : Nestanoveno

Toxicita pro ostatní prostředí : Údaje nejsou k dispozici

Další údaje : Bez dalších údajů

CHSK : Údaje nejsou k dispozici

BSK5 : Údaje nejsou k dispozici

Další údaje : Bez dalších údajů

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku :

Při zneškodňování musí být dodrženy platné předpisy pro nakládání s odpady podle Zákona č.185/2001 Sb.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného oblečení :

Postupovat stejným způsobem jako při likvidaci přípravku.

Kód odpadu balení : 16 05 04

Další údaje : Výrobek je dobře biologicky odbouratelný. Nevypouštějte do povrchových vod.

14. Informace pro přepravu

### Pozemní přeprava

ADR/RID :			Třída : 2		Číslice/písmeno : 5f

Výstražná tabule :					Číslo UN : 1950 Aerosol

Poznámka : 						Kemler : 33

Vnitrozemská vodní přeprava ( nevyužívá se )

Námořní přeprava ( nevyužívá se )

Letecká přeprava ( nevyžívá se )

Další údaje : Bez dalších údajů

15. Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek :

Zákon č.157/1998 Sb.o chemických látkách a přípravcích a o změně dalších zákonů

Zákon č.185/2001 Sb.o odpadech

Klasifikace a označení látky/přípravku podle zákona č.157/1998 Sb.

Symbol nebezpečí : 			F+ - Extrémně hořlavý

Nebezpečné látky : 			Směs uhlíkatých látek

Butan

R-věty (úplné znění) :

R 12	Extrémně hořlavý

R 22	Zdraví škodlivý při požití

R 36	Dráždí oči

S-věty (úplné znění) :

S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí

S 25	Zamezte styku s očima

S 43	V případě požáru použijte práškový nebo sněhový hasicí přístroj

S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezp.list

16. Další informace

V bezpečnostním listě uvedené údaje byly k dispozici ke dni 12.2.2003.

Tento bezpečnostní list je přesný podle našich nejlepších znalostí a je založen na spolehlivých informacích.

Vydán Certifikát typu č.214-005/H/2001 ze dne 18.1.2001 vydaný VVUÚ, a.s. v Ostravě.