| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 1/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

- Identifikace přípravku, dovozce a výrobce:

  - Identifikace přípravku:

1.1.1	Obchodní název přípravku:	SG – 85 mazací tuk ve spray

1.1.2	Přibližný český název:	SG – 85 mazací tuk ve spray

1.1.3	Číslo přípravku:		neuvedeno

1.1.4	Doporučený účel použití:	Mazací tuk ve spray

  - Identifikace dovozce v ČR:

    - Jméno/obchodní jméno:

## MIKLAN GT s. r. o.

## Sídlo (místo podnikání) dovozce v ČR:

K Vydralinám 114/5, 725 25  Ostrava 25 - Polanka

Identifikační čísla:	IČO: 25382233	DIČ: CZ25382233

Telefon: 596 931 017		Fax: 596 931 015

    - Nouzové telefonní číslo dovozce v ČR:

## Neuvedeno.

  - Identifikace zahraničního výrobce/dodavatele:

    - Jméno/obchodní jméno:

## GT85 Ltd.

Sídlo (místo podnikání) zahraničního výrobce/dodavatele:

Leith House, South Harting, Hampshire, GU31 5PH

Identifikační číslo: Neuvedeno

Telefon: 01730 825151		Fax: 01730 825151

    - Nouzové telefonní číslo/informace podává:

## 01730 825151

  - Informace v případě nehody podává v čR:

1.4.1	Nouzové telefonní číslo pro celou čr:

Nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo 224 914 575

    - Adresa:

Klinika nemocí z povolání,

Toxikologické informační středisko (TIS),

Na Bojišti 1, 128 08  Praha 2

- Informace o složení přípravku:

  - Chemická charakteristika přípravku:
Přípravek obsahuje n-Hexan, Pentan, Heptan, Methylcyclohexan, CyclopentanHexan, Mixtur of Isomer, Propan a Butan/Isobutan.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 2/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

  - Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky ve smyslu kritérií zákona č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a předpisů je provádějících:

Chemický název	Obsah		čísla:				Výstražný symbol

(v %)		CAS				nebezpečnosti a čísla

EINECS			R-vět a S-vět čisté

Indexové č. ES		látky:

n-Hexan				110-54-3		F, Xn, N

601-037-00-0		R-věty:11,38,48/20,51/53,

203-777-6		62,65, 67

S-věty:(2),9,16,29,33,36,37,61,62

Pentan				109-66-0		F+, Xn, N

601-006-00-1		R-věty:12,51/53,65,66,67

203-692-4		S-věty:(2),9,16,29,33,61,62

Heptan				142-82-5		F, Xn, N

601-008-00-2		R-věty:11,38,50/53,65,67

205-563-8		S-věty: (2),9,16,29,31,60,61

Methylcyclohexan	1 – 5 %	108-87-2		F, Xn, N

601-018-00-7		R-věty:11,38,51/53,65,67

203-624-3		S-věty: (2),9,16,33,61,62

Cyclopentan		1 – 5 %	287-92-3		F

601-030-00-2		R-věty:11,52/53

206-016-81-5		S-věty: (2),9,16,29,33,61

Hexane,Mixtur of Isomer (max. 5 % n-Hexan)

73513-42-5		F, Xn, N

601-007-00-7		R-věty:11,38,65,67

295-570-5		S-věty: (2),9,16,29,33,61,62

Propan		5 - 15	 %	74-98-6		F+

601-003-005		R-věty:12

200-827-95-15	S-věty:(2),9,16

Butan/Isobutan	5 – 15 %	106-97-8		F+

601-004-00-0		R-věty:12

203-448-7		S-věty: (2),9,16

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 3/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

3.	údaje o nebezpečnosti přípravku:

Má charakter nebezpečného přípravku ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. novel a prováděcích předpisů.

  - Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání přípravku:

Přípravek je podle zákona č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako látka zdraví škodlivá. Zejména na oči, sliznice a kůži účinkuje dráždivě. Je zdraví škodlivý při požití a styku s kůží. Výpary mohou vyvolávat ospalost a malátnost.

3.2	Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání přípravku:

Přípravek je podle zákona č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb. klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Může způsobit dlouhodobé poškození vodního prostředí.

  - Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska požárního nebezpečí při používání 	přípravku:

Přípravek je podle zákona č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb. klasifikován jako extrémně hořlavý (snadno zápalný), ale není klasifikován jako oxidující.

  - Možné nesprávné použití přípravku:

Není uvedeno.

3.5	Další údaje:

Odpadá.

- Pokyny pro první pomoc:

  - Všeobecné pokyny:

Poraněnou osobu okamžitě odveďte z ohroženého místa na čerstvý vzduch. Odstraňte oděv nasáklý chemikálií. Hrozí-li nebezpečí ztráty vědomí, uložte a přepravujte postiženou osobu ve stabilní poloze na boku. Nechejte postiženou osobu ležet v klidu, chraňte před ztrátou tepla. Zajistěte lékařské ošetření. Lékaři sdělte, o jaký druh chemikálie se jedná a jaká opatření byla provedena.

  - Při nadýchání:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud došlo k přerušení dýchání, poskytněte umělé dýchání. Zasaženou osobu udržujte v teple a v klidu. Zajistěte okamžité lékařské ošetření. Zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Vyhledejte lékařskou pomoc.

  - Při styku s kůží:

Omyjte zasaženou pokožku vodou a mýdlem. Odložte veškeré kontaminované oblečení. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 4/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

  - Při zasažení očí:

Nadzdvihněte oční víčka a důkladně vypláchněte zasažené oko velkým množství čisté vody, alespoň po dobu 15 minut a zajistěte lékařské ošetření. Chraňte při tom nezasažené oko. Odstraňte kontaktní čočky.

4.5	Při požití:

### Postiženého umístěte v klidu, nevyvolávejte zvracení. Po požití ihned vypláchněte ústa. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo  etiketu.

### 4.6	Další údaje:

    - Okamžité, zpožděné i dlouhodobé příznaky a účinky vyvolané expozicí (stručně)

doporučení pro lékařskou první pomoc a event. léčbu:

Hlavním příznakem při akutním postižení je závrať a malátnost,dráždění.

    - údaj o nutnosti umístění i použití speciálních prostředků pro první pomoc vč. léků přístrojů (týká se jen některých látek):

Speciální prostředky nejsou nutné.

- Opatření pro hasební zásah:

  - Vhodná hasiva:

Pěnový nebo práškový hasicí přístroj, hasicí přístroj s oxidem uhličitým, vodní pouze ke chlazení.

  - Nevhodná hasiva (zejména ta, co nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů):

## Nepoužívejte velká množství vody., jen ke chlazení.

  - Zvláštní nebezpečí (upozornění na specifická nebezpečí při požáru a hašení):

## Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Vysoce vznětlivý. Může explodovat při kontaktu s ohněm. Hrozí vznícení od vzdáleného zdroje. Při rozsáhlých požárech mohou vznikat zplodiny obsahující oxid uhličitý a oxid uhelnatý.

## 5.4	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

Pobyt v ohrožené oblasti je vhodný pouze s vhodným chemickým ochranným oděvem a samostatným dýchacím přístrojem, nezávislým na okolním vzduchu.

5.5	Další údaje:

## Je možné, že voda bude neúčinná při hašení, avšak poslouží k chlazení plechovek, které byly vystaveny ohni. Nedošlo-li ke vznícení uniklé látky, použijte vodu na rozehnání výparů a ochranu osob zastavujících unikání látky. Je možno použití vodního hasícího přístroje na rozředění uniklé látky do nevznětlivých směsí. K redukci výparů použijte vodní hasicí přístroj. Upozorněte hasiče, že mají co do činění s aerosoly.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 5/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

6.	Opatření v případě náhodného úniku:

  - Bezpečnostní opatření na ochranu osob:

Pečujte o dobré větrání. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Zabraňte kontaktu s látkou.

  - Bezpečnostní opatření na ochranu životního prostředí:

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do kanalizace, povrchových nebo spodních vod.

  - Doporučené metody čistění a zneškodnění:

Uhaste všechny zdroje vznícení. Zamezte výskytu jisker, plamenů, vysokých teplot. Nekuřte. Zajistěte větrání. Nechte absorbovat do vermikulitu, suchého písku nebo půdy a umístěte do kontejneru. Kontaminovaný materiál likvidujte jako odpad podle bodu 13. a v souladu s místně platnými předpisy. Kontaminované místo dobře vyčistěte. Zjistěte větrání a zamezte unikání látky.

6.4	Další údaje:

Směsi plynu a vzduchu, které by mohly explodovat, rozviřte postřikem vodou nebo větracími přístroji, chráněnými proti explozi. Při úniku velkých množství přípravku informujte hasiče popř. jiný místně kompetentní orgán.

7.	Pokyny pro manipulaci a skladování:

  - Pokyny pro zacházení:

    - Opatření pro bezpečné zacházení s přípravkem:

Neskladujte v blízkosti možných zdrojů vznícení. Zajistěte dobré větrání. Zabraňte přímému zasažení očí, pokožky nebo oděvu. Noste přiléhavý ochranný oděv.

    - Pokyn k ochraně proti požáru a explozi:

Nepoužívat v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného rozžhavených látek. V blízkosti produktu nekuřte. Učiňte opatření  proti vzniku  elektrostatických nábojů.

  - Pokyny pro skladování:

    - Požadavky na skladování, popř. kontejnery: Skladujte v původních, těsně uzavřených obalech, Skladujte v mírných teplotách na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte jiskrám, vysokým teplotám a otevřenému ohni. Skladujte při teplotě do 50 oC, nevystavujte přímému slunci.

    - Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky:

Odpadá.

7.2.3	Třída skladování: neuvedena.		 Třída  VbF -odpadá.

    - Další údaje o skladovacích podmínkách: neuvedeny.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 6/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

8.	Kontrola expozice a ochrana osob:

  - Technická opatření (případně jiná opatření) na omezení expozice osob:

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Pečujte o dobré větrání.Viz. bod 7.

  - Kontrolní parametry:

    - Přípravek obsahuje látky, pro něž jsou v čr stanoveny nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší (NPK-P):

Chemický název	obsah		číslo		nejvyšší přípustná

(v %)		CAS		koncentrace mg.m-3

průměrná mezní

##### neuveden

    - Doporučená/é metoda/y měření látek v pracovním ovzduší:

## Plynová chromatografie.

    - Doporučené postupy monitorování expozice osob:

## NV 178/2001 Sb. stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci a jejich novelizace NV 523/2002 Sb.

  - Osobní ochranné prostředky:

    - Ochrana dýchacích orgánů:

Je-li nutno překročit OEL kvůli práci v místě, kde nelze zajistit větrání přirozenou cestou, je nutno použit vhodný dýchací přístroj.

    - Ochrana očí:

## Chraňte se ochrannými brýlemi a zabraňte možnosti kontaktu s očima.

    - Ochrana rukou:

## Je-li kontakt s rukama nevyhnutelný, používejte nepropustné rukavice.

    - Ochrana kůže (tj. ochrana celého těla):

## Vhodný ochranný oděv a obuv.

8.3.5	Další údaje vč. všeobecných hygienických opatření:

Produkt nesmí být skladován v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Zabraňte zasažení očí a pokožky, nevdechujte.

9.	Fyzikální a chemické vlastnosti:

  - Skupenství (při 20 C): 				aerosol

  - Barva: 						bílá

  - Zápach (vůně): 					charakteristický

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 7/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

  - Hodnota pH

- (10g/l) při  20 C: 				neuvedena

- koncentrát  (20 C):  				neuvedena

  - Změna stavu:	Bod (teplota) tání (C):		 0

Bod varu (C): 			 100

  - Bod vzplanutí (C): 					 - 40 oC

  - Zápalná teplota (C): 					neuvedena

  - Teplota samovznícení: 				410/580 oC

  - Teplota rozkladu:					neuvedena

  - Meze výbušnosti: 	dolní:				1,8 %

horní:				9,5 %

  - Oxidační vlastnosti: 					může reagovat se silnými

oxydanty

  - Tlak par (při 20 C): 					neuveden

  - Hustota (při 20 C):					neuvedena

  - Rozpustnost (při 20 C):

- ve vodě:						neuvedena

  - Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:		neuveden

  - Další údaje:

- viskozita (při 20 C): 				neuvedena

10.	Stabilita a reaktivita:

  - Podmínky, za nichž je přípravek stabilní:

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází.

  - Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat nebo které mohou způsobit nebezpečnou reakci:

Nevystavujte vysokým teplotám, ohni a jiným zdrojům vznícení.

  - Látky a materiály, s nimiž přípravek nesmí přijít do styku:

Silné oxydanty.

  - Nebezpečné rozkladné produkty:

Neuvedeny.

    - Potřeba stabilizátoru v přípravku:

Neuveden.

    - Možnosti nebezpečné exotermní reakce:

Neuvedeny.

    - Význam změny chemických vlastností pro stabilitu a bezpečnost přípravku:

Neuveden.

    - Nebezpečné rozkladné produkty při styku přípravku s vodou:

Neuvedeny.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 8/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

10.4.5	Možnosti rozkladu přípravku na nestabilní produkty:

Neuvedeny.

    - Nebezpečí polymerace:

Neuveden.

  - Další údaje:

Odpadají.

11.	Toxikologické informace:

    - Akutní toxicita přípravku:

#### Pro přípravek nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

    - Akutní toxicita komponent přípravku:

Neuvedena.

11.2	Subchronická – chronická toxicita přípravku a jeho komponent:

Neuvedena.

11.3	Dráždivost přípravku:

Pro kůži: Dráždí.

Pro oči: Dráždí.

11.4	Senzibilizace:

Dlouhotrvající vdechování může vyvolat podráždění nosu a hrdla.

11.5	Karcinogenita:

Pro přípravek nestanovena. Hlavní komponent přípravku není klasifikována jako karcinogenní pro člověka.

11.6	Mutagenita:

Pro přípravek nestanovena.

11.7	Toxicita pro reprodukci:

Pro přípravek nestanovena. Hlavní komponent přípravku není klasifikována jako toxická pro reprodukci člověka.

11.8	Zkušenosti u člověka, informace o různých  způsobech expozice osob přípravku nebo látkám v něm obsaženým:

Dráždí zejména kůži, sliznice a oči.

  - Narkotické účinky:

Nemá.

  - Provedení zkoušek na zvířatech:

Přípravek nebyl na zvířatech zkoušen.

  - Další údaje:

Odpadá.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 9/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

12.	Ekologické informace:

12.1	Ekotoxicita přípravku:

###### Pro přípravek jsou k dispozici pouze dále uvedené údaje.

    - Akutní toxicita přípravku pro vodní organismy:

Přípravek je pro vodu nebezpečný.

LC50	96 hod., 	ryby (mg.l –1)		Nestanovena.

EC50	48 hod.,	dafnie (mg.l –1)	Nestanovena.

IC50	72 hod.,	řasy (mg.l –1)		Nestanovena.

    - Akutní toxicita komponent přípravku pro vodní organismy:

LC50	96 hod., 	ryby (mg.l –1)		údaje nejsou k dispozici

EC50	48 hod.,	dafnie (mg.l –1) 	údaje nejsou k dispozici

IC50	72 hod.,	řasy (mg.l –1)		údaje nejsou k dispozici

  - Rozložitelnost:

Neuvedeno.

  - Toxicita pro ostatní prostředí:

Neuvedena.

12.5	Další údaje:

    - CHSK: Nestanovena.

    - BSK5:   Nestanovena.

  - Další údaje:

Přípravek obsahuje látky, které jsou toxické nebo velmi toxické pro vodní organismy, mohou způsobit dlouhodobé negativní důsledky na vodní organismy. Při používání je nepravděpodobné, že by se látka dostala do vodního prostředí. Přesto nevypouštějte do povrchových vod ani kanálů. Před vyhozením obalu se ujistěte, že je prázdný, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových vod.

13.	Informace o zneškodňování:

  - Způsoby zneškodňování přípravku:

Postupuje se podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nelze zneškodňovat spolu s domovním odpadem. Nesmí se dostat do kanalizace. Rozlitý produkt zachyťte univerzálními pojivy (vermikulit, křemelina) a likvidujte jako nebezpečný odpad.

  - Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Ujistěte se, že obal je prázdný a likvidujte ho podle zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Obal neprorážejte ani v případě, že je prázdný. Nevypouštějte obsah plechovky do povrchových vod ani kanálů. Bez úředního povolení nelze s kontaminovanými obaly zacházet jako s domovním odpadem nebo je recyklovat.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 10/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

  - Další údaje:

    - Právní přepisy o odpadech v ČR:

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí předpisy.

13.3.2	Doporučený čistící prostředek: voda.

13.3.3	Zařazení odpadu podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.:

Kód druhu	Název druhu odpadu:			Kategorie		Kód podle

odpadu:						   odpadu:		Dodatku I a II

Basilejské úmluvy:

160504*	plyny v tlakových nádobách

obsahující nebezpečné látky			N

160507*	Vyřazené anorganické chemikálie			N

160508*	Vyřazené organické chemikálie			N

150110*	Obaly obsahující zbytky

nebezpečných látek 					N

150111*	Kovové obaly obsahující

nebezpečné hmoty					N

14.	Informace pro přepravu:

  - Pozemní přeprava

ADR/RID: Třída:		2

Klasifikační kód:		5f

Obalová skupina:		-

Kemlerovo číslo:		33

Číslo UN:			1950 Aerosol

Výstražná tabule:

Označení zboží:		hořlavý plyn

Poznámka:		V podrobnostech platí v ČR:

- Sdělení MZV č. 159/1997 Sb. ze dne 31.7.1997, o přijetí změn a doplňků  „Přílohy A  - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy  B – Ustanovení o dopravních prostředních a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), doplněné i Sdělení MZV č. 186/1998 Sb.

- Sdělení MZV č. 54/1999 Sb. ze dne 25.3.1999, o přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“ (ADR) - Sbírka mezinárodních smluv č. 65/2003

- Novela zákona o silniční dopravě č. 175/2002 Sb.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 11/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

  - Vnitrozemská vodní přeprava: Neuvedena.

ADN/ADNR: Třída:

Číslo/písmeno:

Kategorie:

Poznámka:         neuvedeno

  - Námořní přeprava:

IMDG: 			2102

Třída:				2

Stránka:			-

Číslo UN:			1950

Typ/Skupina obalu:

Číslo EMS:

MFAG:

Látka znečišťující moře:

Správný technický název:

Poznámka:  neuvedeno

  - Letecká přeprava: Neuvedena.

ICAO/ IATA: Třída:

Číslo UN:

Typ/Skupina obalu:

Správný technický název:

Poznámka:  neuvedeno

  - Další údaje

###### Odpadá.

15.	Informace o právních předpisech:

  - Klasifikace a označování přípravku:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 352/1999 Sb., 356/2003 Sb., a předpisů jej provádějících nebezpečný a na obale, etiketě apod. je třeba jej takto specificky označovat:

    - Výstražný/é/ symbol/y/ nebezpečnosti odpovídající klasifikaci nebezpečného přípravku (písmenné a slovní vyjádření) podle § 4 a přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb., dle zákona č. 258/2001 Sb. a § 5 vyhlášky č. 26/1999 Sb.:

F+ – extrémně hořlavý.

Xn – zdravý škodlivý.

Xi – dráždivý.

N – nebezpečný pro životní prostředí.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 12/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

    - Chemické názvy nebezpečných látek obsažených v přípravku, které zapříčiňují, že je přípravek klasifikován jako nebezpečný, a to podle Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek (tabulka C přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a dle zákona č. 258/2001 Sb.) nebo podle Seznamu látek vydaného podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb., dle zákona č. 352/1999 Sb.(tzv. EINECS) a zákona č. 356/2003 Sb. nebo podle IUPAC:

Obsahuje: Propan, butan + směs uhlíkatých látek.

    - Označení specifické rizikovosti nebezpečného přípravku – čísla a slovní znění přiřazených R-vět (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a dle zákona č. 258/2001 Sb.):

Znaky R :

R 11		Vysoce hořlavý.

R 12		Extrémně hořlavý.

R 38		Drážní kůži.

R 48/20	Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví, zdraví škodlivý při vdechování.

R 50/53	Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 62		Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti

R 66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

R 67		Vdechování par  může způsobit ospalost a závratě.

    - Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečným přípravkem – čísla a slovní znění přiřazených S-vět (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 25/1999 Sb. a dle zákona č. 258/2001 Sb.):

Znaky S :

S (2)		Chraňte před dětmi.

S 9	Uchovávejte obal  na dobře větraném místě.

S 16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

S 29	Nevylévejte do kanalizace.

S 33	Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

S 36	Používejte vhodný ochranný oděv.

S 37	Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 60	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.

S 61	Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz bezpečnostní list.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 13/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Požadavky na skladování, popř. kontejnery: Kontejnery musí být těsně uzavřeny skladovány na suchém, dobře větraném místě. Chraňte před vlhkem a teplem.

    - Další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v § 9 vyhlášky MPO č. 26/1999 Sb.:

Odpadá.

15.1.6	Pokyny (event. další pokyny neobsažené v čl. 15.1.4) pro předlékařskou první pomoc u přípravků určených pro prodej v maloobchodě (§ 12 odst. 5 zákona č. 157/1998 Sb. ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.). Doporučuje se zejména na příbalový leták:

Znaky R:

R 11		Vysoce hořlavý.

R 12		Extrémně hořlavý.

R 38		Drážní kůži.

R 48/20	Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví, zdraví škodlivý při vdechování.

R 50/53	Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 62		Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti

R 66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

R 67		Vdechování par  může způsobit ospalost a závratě.

Znaky S:

S (2)		Chraňte před dětmi.

S 9	Uchovávejte obal  na dobře větraném místě.

S 16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

S 29	Nevylévejte do kanalizace.

S 33	Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

S 36	Používejte vhodný ochranný oděv.

S 37	Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 60	Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.

S 61	Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz bezpečnostní list.

S 62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 14/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Klasifikace dle VbF: odpadá

Třída ohrožení vod: neuvedena

    - Jiné hygienicky významné označení:

Nesměšujte s jinými přípravky.

    - Dodatkové označení pro aerosolová balení v Evropské unii:

Odpadá

  - Jiné předpisy:

    - Zdravotnické předpisy:

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a pozdější novelizace, NV 178/2001 Sb. Stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci a jeho novelizace NV č. 523/2002 Sb. , NV č. 89/2001 Stanovení podmínek pro zařazení prací do kategorií, limity hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, NV č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, NV č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před ionizujícím zářením, NV č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší.

    - Předpisy na ochranu ovzduší:

Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší

15.2.3	Požární předpisy:

Na výrobek se nevztahují předpisy o hořlavých kapalinách.

16.	Další údaje:

  - Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka (např. pokyny pro školení, preventivní lékařské prohlídky, doporučené použití přípravku, doporučení pro omezené použití přípravku apod.):

Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisících předpisů na ochranu zdraví. Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich poznatků, nejsou však zárukou vlastností výrobku a nelze na nich založit žádný smluvní právní vztah.

  - Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu:

Bezpečnostní list byl přeložen z anglické verze firmy GT85 Ltd., Leith House, South Harting, Hampshire, GU31 5PH.

Britské právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: Zákon o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti z roku 1974.Směrnice o zdraví ohrožujících látkách z roku 1988. H. s. E EH40/2002 a limitech vlivu pracovního  prostředí z r. 2002.

| # BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. |  |
| --- | --- |
| Datum vyhotovení v ČR: 22.07.2004 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených přípravků): březen 2003 | Strana 15/15 |
| Název výrobku: SG – 85 mazací tuk ve spray |  |

Předpisy EU: Předpis o aerosolech č. 75/324/EEC, novelizován předpisem č. 94/1Ees. Předpis o nebezpečných přípravcích č. 1999/45/Eec.Předpis o označování č. 91/155/EEC, novelizován předpisem č. 93/112/EEC. Předpis o bezpečnostních listech č. 91/155/EEC.

Prováděcí předpisy: Zákon o ochraně spotřebitelů č. 1987 SI 1140 předpisy o aerosolových obalech z let 1977 a 1997. Zákon o ochraně a bezpečnosti na pracovišti z roku 1974

Kodex: Kontrola zdraví ohrožujících látek

Kodex Britských výrobců aerosolů, 7. vydání 1999

Zdroje dalších informací: bezpečnostní listy položek, různí výrobci.

Zákony, normy a prováděcí prostředky platné v České republice.

Prohlášení:	Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.